ENGINE ASSEMBLY DEFECT INSPECTOR

온디바이스 AI 기반 엔진 모형 조립 검사 - 프로젝트 기획안

계획 당시 목표와 현재 구현 결과를 함께 제시

평가 제출용 | 2026.10.20 기준

프로젝트 목표 카메라 기반 부품 검사, Jetson Edge AI, PLC·컨베이어·LED 제어, SQLite 이력 조회를 하나의 검사 흐름으로 연결해 산업용 비전검사의 데이터-모델-엣지-자동화 과정을 구현한다.

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과정 | 온디바이스 AI기반 산업용 소프트웨어 개발 1기 |
| 프로젝트명 | 온디바이스 AI 기반 엔진 모형 조립 검사 시스템 |
| 팀장 | 이승훈 |
| 최종 운영 구조 | PLC - 컨베이어/포토센서/LED - Jetson Orin Nano - USB 카메라 - SQLite/Web |
| 최종 판정 범위 | 필수 부품 존재/결품. 오조립 분류는 참고 전용 |

# 2. 계획 당시 역할 분담

| 담당 | 계획서 기준 역할 |
| --- | --- |
| 이승훈 / Vision·AI | 검사 대상과 라벨 기준 정의, 경량 객체 탐지 모델 학습·평가, 검사 규칙 구현, ONNX/TensorRT 최적화 |
| 이규헌 / Edge·Automation | Jetson·카메라 실행, 가상/실제 PLC 통신, 검사 요청·결과 연결, 컨베이어 이송·정지·복구 연동 |
| 주현규 / Data·QA·UI | 촬영·라벨 검수·데이터 분할, 원본·판정·이벤트 DB 저장, 검사 화면·이력 조회, 시험·증거 정리 |

해석 기준 위 표는 2026-09-11 프로젝트 계획서에 기록된 역할 분담이다. 실제 개인별 코드 기여량을 새로 산정한 표가 아니며, 제출 시 팀원이 합의한 최종 기여 설명과 함께 사용한다.

# 3. 추진 범위와 산출물

| 단계 | 주요 활동 | 현재 산출물/근거 |
| --- | --- | --- |
| 문제 정의 | 사용자·입력/출력·판정 기준·성공 기준 설정 | 01 문제정의서 |
| 데이터 | 실물 촬영, 라벨, train/val 분할, 품질 점검 | 02 데이터셋 설명서 + 전체 증빙 |
| 모델 | M1 부품·M2 엔진 검출 학습, 지표·오류 분석 | 03 모델 평가서 |
| 최적화 | PT→ONNX→TensorRT, 운영 모델 계보·해시 검증 | 07 Jetson/변환 절차서 |
| Edge 성능 | 동일 Jetson에서 PT/TRT 속도·메모리·정확도 비교 | 04 Benchmark 보고서 |
| 통합 | PLC 요청, 새 영상, 판정, Result/Done, LED·이송, 저장 | 05 통합 테스트 결과서 |
| 추적·UI | SQLite 구조, 상세/검색 조회, 검사 사진·사유 확인 | 06 DB 구조·조회 설명서 |
| 최종 제출 | README, 결과보고서, PPT, 5분 이내 시연영상 | 후속 산출물 |

# 4. 시스템 설계 원칙

현장 판정은 Jetson에서 수행하고 노트북/브라우저는 조회·운영 화면으로 분리한다.

검출 모델의 출력과 최종 제품 PASS/FAIL을 구분하고, REVIEW/ERROR 원인을 지우지 않는다.

검사당 새 원본 3장을 확보하고 세 프레임의 자리 상태가 일치할 때 최종 결론을 확정한다.

AI 결과를 PLC Result/Done과 SQLite 검사 ID에 연결해 장치 반응과 추적성을 함께 확보한다.

모델 파일은 PT→ONNX→TensorRT→운영 release의 SHA-256을 연결해 어떤 모델을 배포했는지 확인 가능하게 한다.

# 5. 계획 목표 대비 현재 달성 결과

| 계획 목표 | 현재 확인된 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 기반 부품 검사 | M1 부품 검출 + M2 엔진 전체 검출, 새 원본 3프레임 기반 판정 | 달성 |
| Jetson 실시간 실행 | 운영 release 32c4, native TensorRT 실행 경로와 systemd 서비스 구성 | 달성 |
| PLC·설비 연계 | 실물 7건에서 Result/Done·주기 완료, LED·컨베이어 동작 운영자 관찰 | 달성(시험 범위 내) |
| DB 저장·조회 | 7건 COMPLETE, 원본 21장·표시 7장, 상세/검색 14/14 일치 | 달성 |
| 경량화·성능 비교 | 동일 Jetson 12회·4,320 지연 기록; RSS 약 49% 감소 | 달성 |
| 오조립 최종 판정 | 참고 분류 모델은 보유하지만 최종 PASS/FAIL에는 미반영 | 범위 조정 |
| 푸셔 자동 분류·배출 | 현재 PLC는 푸셔 없는 구성 | 제외 |

# 6. 단계별 개발 흐름

| 단계 | 핵심 의사결정/결과 |
| --- | --- |
| ① 요구·검사 정의 | 부품 존재/결품을 최종 판정으로 고정하고, 오조립은 참고로 분리 |
| ② 데이터 구축 | M1·M2가 고유 원본 216장을 공유하되 서로 다른 라벨 체계를 사용 |
| ③ 모델 학습 | YOLO11n 기반 M1·M2 개발 검증 및 오류 분석 |
| ④ Edge 변환 | 원본 PT를 ONNX와 TensorRT plan으로 변환하고 해시 계보를 보존 |
| ⑤ 운영 통합 | Jetson 서비스가 카메라·검사·PLC·DB·웹을 하나의 런타임으로 연결 |
| ⑥ 성능 검증 | 동일 Jetson에서 PT/TRT를 같은 E03 입력으로 비교 |
| ⑦ 실물 검증 | 정상 4건 PASS, 오른쪽 파이프 결품 3건 FAIL, 저장·PLC 연계 확인 |
| ⑧ 제출 정리 | 증빙 ZIP과 평가자용 보고서로 수행 결과를 추적 가능하게 구성 |

# 7. 주요 성과 지표

| 지표 | 확인 결과 |
| --- | --- |
| 데이터 | 고유 원본 216장, M1·M2 각각 train144 / val72 |
| 모델 개발 검증 | M1 mAP50 0.995 / mAP50-95 0.66473, M2 mAP50 0.995 / mAP50-95 0.88427 |
| Jetson Benchmark | E03 72장, 4조건×3회, 총 4,320 지연 기록 |
| 메모리 효율 | TensorRT 프로세스 RSS 관측 최대: M1 49.1%, M2 48.6% 감소 |
| 실물 통합시험 | 7/7 사전 계획과 판정 일치, 7/7 저장·통신 완료 |
| 추적성 | 원본 21장 + 표시 7장, 동일 ID 상세/검색 14/14 일치 |

# 8. 위험요소와 대응

| 위험 | 대응 전략 | 현재 적용 결과 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 과적합/누수 | 이미지·촬영 그룹·해시 기반 분리와 provenance 유지 | train/val 동일 이미지 해시 중복 0 |
| 카메라/환경 불안정 | 새 프레임·준비 신호·오류 코드를 별도 기록 | Benchmark 후 USB 재연결 복구 기록 보존 |
| 검출과 설비 판정 혼동 | 검출 지표·제품 판정·PLC 통신을 별도 지표로 관리 | 모델 평가/통합시험/Benchmark를 별도 보고서로 분리 |
| 버전 불일치 | 모델·release·설정 해시 연결 | PT→ONNX→TRT→운영 패키지 계보 확보 |
| 근거 누락 | 검사 ID 중심으로 사진·판정·DB·통신 자료 연결 | 통합시험 7건의 원본·이벤트·조회 묶음 확보 |

# 9. 남은 제출 작업

| 우선순위 | 남은 작업 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 README 최신화 | 평가자가 코드·문서·실행 방법을 한 곳에서 탐색 |
| 2 | 최종 결과보고서 | 문제→데이터→모델→Edge→통합→성과를 하나로 요약 |
| 3 | 발표 PPT | 성과와 핵심 근거를 발표 순서로 압축 |
| 4 | 5분 이내 시연영상 | AI 판단→LED/이송→DB 이력의 실제 장비 흐름을 영상으로 연결 |
| 5 | 최종 제출 ZIP/외부 접근 확인 | 필수 파일·GitHub·노션 링크를 평가자가 열 수 있는지 점검 |

# 10. 평가 관점의 프로젝트 가치

프로젝트의 강점 이 프로젝트의 핵심은 단일 YOLO 모델 시연이 아니라, 데이터 수집·라벨·학습부터 Jetson TensorRT 실행, PLC 통신, 실제 설비 동작, SQLite 이력 조회까지 산업용 검사 흐름을 연결했다는 점이다. 각 단계의 결과를 모델·설정·검사 ID와 해시로 추적할 수 있도록 증빙을 남겼다.

# 근거 자료

프로젝트계획서_팀_이승훈_최신화_사람중심.md - 2026-09-11 계획 원문

통합 프로젝트 평가표 - 평가영역 및 과정별 참고 산출물

02_엔진모형_데이터셋_설명서_v1.2

03_엔진모형_모델_평가서_v1.1

04_엔진모형_최적화전후_Benchmark_보고서_v1.1

05_엔진모형_통합테스트_결과서_v1.0

06_엔진모형_DB_구조와_조회방식_v1.0

07_엔진모형_Jetson_실행_ONNX_TensorRT_절차서_v1.0

GitHub master commit cfaa372eece0cd6a7dc659cc316c256fb4b6af76