ENGINE ASSEMBLY DEFECT INSPECTOR

엔진 모형 조립 검사 - 문제정의서

평가영역 1: 현장 문제·시스템 설계

평가 제출용 | 자료 기준 2026.10.20 | 문서 v1.1

핵심 문제 정의 컨베이어로 이송되는 엔진 모형의 필수 부품 누락을 사람이 반복 확인하는 대신, 현장 카메라와 Jetson에서 새 영상을 처리해 조립 상태를 판정하고 PLC·LED·DB 이력까지 연결하는 소형 Edge AI 검사 흐름을 구현한다.

# 1. 현장 문제와 사용자

| 구분 | 정의 |
| --- | --- |
| 현장 문제 | 조립형 제품의 필수 부품 누락을 반복적으로 확인해야 하며, 판정 결과뿐 아니라 어떤 부품이 빠졌는지와 검사 근거를 추적할 필요가 있다. |
| 주 사용자 | 검사 설비 운영자가 제품 투입·설비 운전·결과 확인·이력 조회를 담당한다. 프로젝트 평가자는 데이터·판정·장치 반응·이력의 연결 근거를 검토한다. |
| 검사 대상 | 엔진 모형의 회색 파이프 2자리, 배기 부품, 문양 부품. 현재 최종 판정은 필수 부품 존재/결품을 기준으로 한다. |
| 현장 구성 | PLC, 컨베이어, 포토센서, USB 카메라, Jetson Orin Nano, LED, 조회용 웹 화면. |

# 2. 입력·처리·출력 정의

| 단계 | 입력/처리 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| 감지·요청 | PLC의 검사 요청과 설비 상태 | 검사 트랜잭션 시작 |
| 영상 | 고정 카메라의 새 1280×720 프레임 | 검사당 새 원본 3장 |
| AI 판정 | M2 엔진 검출·자세 정렬 → M1 부품 검출 → 세 프레임 자리 상태 집계 | PASS/FAIL 및 결품 사유. 내부 REVIEW/ERROR는 별도 보존 |
| 저장 완료 확인 | 같은 요청의 원본·기본 결과·통합 최종판정 저장 및 완료 조건 확인 | 저장 성공과 동일 요청의 완료 확인 |
| 장치 연계 | 저장 성공·완료 조건 확인 후, PLC 계약에 따라 Result → Done 전달 | PLC OK/NG, LED 및 다음 이송 동작 |
| 추적·조회 | 저장된 원본·판정·모델/설정·이벤트를 동일 검사 ID로 재조회 | 웹 검색·상세 조회, 검사 ID 기반 추적 |

# 3. 정상·이상 판단 기준

| 입력 상태 | 최종 판정 | 대표 사유 | PLC 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 필수 부품 모두 존재 | PASS | ALL_REQUIRED_PARTS_PRESENT_3_FRAMES | 0 / OK |
| 오른쪽 파이프 결품 | FAIL | RIGHT_PIPE_MISSING | 1 / NG |
| 기타 필수 부품 결품 | FAIL | 해당 결품 자리 사유 | 1 / NG |
| 영상·자세·시스템 조건 미충족 | REVIEW 또는 ERROR | 원인 코드를 원장에 보존 | 완료 조건 충족 시 NG로 전달; 원판정 유지 |

PLC 결과는 같은 요청의 저장·완료 조건을 충족한 경우에만 전달한다. 저장 실패나 통신 불능을 정상적인 완료 전송으로 취급하지 않는다. [R5]

현재 판정 범위 오조립 방향/상태 분류(M3-M6)는 참고 분석이다. 현재 제품 PASS/FAIL의 기준은 M1·M2를 이용한 필수 부품 존재·결품 검사이며, 참고 결과가 최종 판정을 바꾸지 않는다.

# 4. 왜 Edge AI인가

카메라 입력과 AI 추론을 설비 옆 Jetson에서 수행해 인터넷·클라우드 왕복 없이 PLC 요청에 대응한다.

모델·전처리·판정·저장을 같은 장치에 묶어 검사 ID와 원본 사진, 설정, 결과의 추적성을 확보한다.

현장 PC는 조회 화면 역할이며 판정 수행의 필수 연산 장치가 아니다.

현재 운영 모델을 TensorRT로 변환해 Jetson에서 실행하며, 동일 장치 Benchmark에서 프로세스 RSS 관측 최대가 원본 PT 대비 M1 약 49.1%, M2 약 48.6% 낮았다.

# 5. 시스템 경계와 역할

| 구성요소 | 책임 |
| --- | --- |
| PLC | 포토센서·컨베이어 운전 시퀀스, 검사 요청, Result/Done 수신, LED/설비 제어 |
| Jetson Orin Nano | 카메라 소유, TensorRT 추론, 3프레임 판정, DB 저장, PLC 통신, 웹 API/UI 제공 |
| USB 카메라 | 검사 위치의 새 영상 공급 |
| 웹 브라우저/노트북 | 라인 상태·검사 사진·이력 조회. 추론 자체는 Jetson에서 수행 |
| SQLite/파일 자산 | 검사 원장, 이벤트, 판정 결과, 원본·표시 이미지 추적 |

# 6. 성공 기준과 확인 결과

| 성공 기준 | 판정 방법 | 현재 확보 근거 |
| --- | --- | --- |
| 정상/결품 판정 | 사전 투입 계획과 실제 최종 판정을 검사 ID별 대조 | 실물 7건: 정상 4 PASS, 오른쪽 파이프 결품 3 FAIL, 계획과 7/7 일치 |
| 새 영상 사용 | 검사당 서로 다른 새 원본 3장과 프레임 ID 확인 | 7건 원본 21장 보존 |
| PLC 연계 | 요청→Result→Done→요청 해제 이벤트 연결 | 7건 모두 Result/Done·주기 완료 기록 |
| DB 추적 | 동일 ID로 판정·사진·이벤트·조회 결과 대조 | 7건 COMPLETE, 상세/검색 GET 14/14 일치 |
| 장치 동작 | LED·컨베이어 실제 반응 확인 | 실제 시험 중 운영자 직접 관찰 기록 |
| Edge 최적화 | 동일 Jetson에서 PT와 TensorRT를 동일 입력으로 비교 | 4조건 × 3회 × 72장 × 5회 순환 = 4,320개 지연 기록; RSS 약 49% 감소 |

측정 횟수는 동일 E03 72장의 반복 처리이며 예열은 제외한다. 실물 7건은 4c4b 시험본의 결과이고, 후속 운영본 32c4와는 UI 변경 기록으로 연결된다. [R3, R4]

# 7. 이번 프로젝트에서 해결한 범위와 제외 범위

| 구분 | 현재 결과 |
| --- | --- |
| 구현 완료 범위 | 필수 부품 존재/결품 판정, Jetson 추론, PLC Result/Done, LED·컨베이어 연계 관찰, SQLite 저장·웹 조회, ONNX/TensorRT 운영 |
| 참고 기능 | 부품별 오조립 분류는 결과에 표시할 수 있으나 최종 PASS/FAIL 기준에는 미반영 |
| 이번 범위 밖 | 푸셔 기반 자동 분류·배출, 모든 결품 유형의 현장 반복시험, 장시간 신뢰성 인증, 독립 최종 holdout 성능 인증 |

# 8. 평가자가 확인할 핵심 성과

구현 성과 모델을 학습해 Jetson에서 실행하는 데 그치지 않고, 실제 엔진 모형 7건에서 새 영상 → AI 판정 → 저장 완료 확인 → PLC 응답을 연결하고, 동일 검사 ID로 이력을 조회했다. 운영 모델의 TensorRT 변환과 동일 Jetson Benchmark로 엣지 배포 효과도 정량 검증했다.

# 근거 자료

[R0] 프로젝트계획서_팀_이승훈_최신화_사람중심.md - 초기 문제·역할 정의

[R1] 02_엔진모형_데이터셋_설명서_v1.2 - 데이터·라벨 기준

[R2] 03_엔진모형_모델_평가서_v1.1 - 모델 성능·오류 분석

[R3] 04_엔진모형_최적화전후_Benchmark_보고서_v1.1 - 동일 Jetson 비교

[R4] 05_엔진모형_통합테스트_결과서_v1.0 - 실물 7건·PLC·DB

[R5] 06_엔진모형_DB_구조와_조회방식_v1.0 - 저장 확인·조회

[R6] 07_엔진모형_Jetson_실행_ONNX_TensorRT_절차서_v1.0 - 실행·변환

[R7] 통합 프로젝트 평가표 - 평가영역 1: 현장 문제·시스템 설계

제출 산출물: Engine_Assembly_Runtime_Review

실행·학습 코드: Engine_Assembly_Defect_Inspector