평가 제출용  |  자료 기준 2026.10.20  |  문서 v1.1

# Jetson 실행·ONNX/TensorRT
변환 절차서

엔진 모형 조립 검사 프로젝트 · 실행 코드와 변환 모델의 연결

핵심 구현 성과 학습 PT → ONNX → TensorRT → Jetson 운영 패키지를 해시로 연결했다. 카메라·검출·3프레임 판정·결과 저장·PLC 응답·웹 조회를 하나의 서비스로 구성하고, 저장 완료를 확인한 뒤 PLC 결과를 전달한다.

| 확인 항목 | 문서의 기준 |
| --- | --- |
| 평가 근거 소스 | cfaa372eece0cd6a7dc659cc316c256fb4b6af76 Engine_Assembly_Defect_Inspector의 기존 확인 코드 |
| 기준 운영 릴리스 | engine-integrated-32c484ac6aeb07f1 |
| 실물 7회 시험 실행본 | engine-integrated-4c4b935f8ab0404a 후속 32c4의 UI 변경 기록과 구분 |
| 관측 Jetson 환경 | Ubuntu 22.04 · L4T 36.4.7 · Python 3.10.12 CUDA 12.6 · TensorRT 10.3 |
| 운영 검출 모델 | M1 dynamic_parts_005 / M2 envelope_v007_fp16 |
| 대표 최적화 성과 | TensorRT 프로세스 RSS 관측 최대 M1 49.1%, M2 48.6% 감소 |

이 문서는 실행 코드·모델 계약·저장 및 PLC 전달 순서를 설명한다. 표의 기준 커밋은 평가 근거 소스이며, README 변경 커밋이나 장치 릴리스 ID와 같은 값이 아니다.

| 바로 확인할 내용 | 절 / 쪽 |
| --- | --- |
| 운영 흐름과 코드 맵 | 01–02절 · 2–3쪽 |
| 모델 계보·변환·입출력·실행 | 03–08절 · 4–9쪽 |
| 설치·측정 결과·적용 범위 | 09–11절 · 10–12쪽 |
| 실행 소스·세부 보고서 링크 | 부록 A–B · 13–14쪽 |

근거: [G1–G9] 평가 근거 소스, [R03–R06] 기존 모델·Benchmark·통합시험·DB 보고서.

# 01  현재 Jetson 운영 구조

운영 경로는 /home/jetson/oned_device_bench/current이다. engine-inspector.service가 통합 런타임을 감독하고, 장치 설정은 config/, 모델은 assets/, 검사 이력은 data/에 분리한다.

검사 입력 ¦ PLC의 유효 검사 요청 + USB 카메라의 새 프레임

↓

영상 처리 ¦ M2 엔진 전체 검출 → 자세 정렬 → M1 필수 부품 검출

↓

기본 검사 ¦ 3프레임 자리 상태 집계 → 기본 판정·원본 저장

↓

통합 결과 ¦ 오조립 참고 처리 → 통합 최종판정 저장

↓

게시 조건 확인 ¦ 동일 요청 문맥 + 저장 성공 + 최종 저장 완료 응답 확인

↓

PLC 전달 ¦ Result → Done → 요청 해제 관측

그림 1. 유효 요청의 처리 경로. 기본·통합 결과의 저장 완료를 확인한 뒤 PLC로 전달한다.

| 연결 대상 | 역할과 읽는 기준 |
| --- | --- |
| 웹 /line·/history | 저장된 SQLite·원본·결과를 기준으로 이력 조회가 분기된다. |
| PLC·LED·컨베이어 | PLC가 전달된 Result/Done을 운전 로직과 연결한다. 통신 관측과 실제 장치 동작 관찰은 별도 근거다. |
| 기본·참고 판정 | 기본 부품 존재·결품이 최종 판정을 결정한다. 오조립 참고 결과는 별도 기록하며 최종 PASS/FAIL을 바꾸지 않는다. |

근거: [G3, G4, G7, G9], [R05] 3·8쪽, [R06] 5쪽: 검사·저장·PLC 게시 순서.

# 02  Jetson 실행 코드 맵

“Jetson 실행 코드”는 카메라·검출·판정·저장·PLC·웹의 실행 경로 전체다. 아래 경로는 코드 저장소 루트 기준이며, 부록 A의 고정 커밋 링크로 연결한다.

| 실행 소스 / 문서 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| jetson/standalone_service.py | 운영 진입점. config·line profile·PLC 계약을 검증하고 runtime 및 웹 앱을 시작 |
| jetson/src/vision/ detector_factory.py | manifest backend 검증 후 TensorRT 또는 PyTorch adapter 생성. 암묵 fallback 없음 |
| jetson/src/vision/ tensorrt_native.py | TensorRT engine I/O 검증, CUDA buffer·stream, execute_async_v3, H2D/D2H 및 동기화 |
| jetson/src/vision/ tensorrt_preprocess.py | 640 정사각 letterbox, padding 114, BGR→RGB, CHW batch1, /255 |
| jetson/src/vision/ tensorrt_postprocess.py | 출력 shape/dtype 검증, confidence, class-aware NMS, 원본 좌표 복원 |
| jetson/src/vision/ engine_inspector.py | M2 → pose → rectify → M1 → slot 판정과 stage timing 기록 |
| jetson/src/runtime/ standalone.py | 같은 요청의 기본 결과 및 통합 최종판정 저장 완료를 확인한 뒤 PLC 게시 수행 |
| jetson/INSTALL_OPERATING_KO.md | 현재 운영본을 다른 Orin Nano에 설치·검증하는 공식 절차 |
| jetson/products/*/manifest.json | 모델 파일, SHA, 입력/출력, 전처리·후처리 계약 |

명시적인 실행 경로 검출기는 manifest의 backend에 따라 선택한다. 운영 TensorRT 경로가 실패했을 때 PyTorch로 자동 대체하지 않으므로, 실제 실행 모델과 backend를 메타데이터로 구분할 수 있다.

## 서비스 시작 전의 검증

standalone_service.py는 package·station·line_profile 경로가 장치 로컬 범위인지 확인한다.

PLC IP와 local IP, profile mode, 최소 저장공간, bounded deadline 등 현장 계약을 확인한다.

--check-only는 실제 서비스 운전 전 파일·package·설정·모델 의존성 확인에 사용한다.

근거: [G2, G4–G9], [R06] 5쪽: 서비스 구성과 저장 완료 확인 코드.

# 03  모델 계보: 학습 PT에서 운영 TensorRT까지

모델 이름만 맞추는 것이 아니라 export·build·제품 manifest의 SHA-256을 따라 실제 운영 파일을 식별한다.

| 학습 | 교환 형식 | 장치 실행 | 운영 패키지 |
| --- | --- | --- | --- |
| best.pt | ONNX export | TensorRT plan | manifest + release |
| 원본 가중치 | opset 12 640×640, batch 1 | TensorRT 10.3 혼합 정밀도 | 명시적인 backend 모델·설정 연결 |

그림 2. 학습 PT → ONNX → TensorRT plan → Jetson 운영 패키지의 연결.

| 단계 | M1 부품 검출 | M2 엔진 전체 검출 |
| --- | --- | --- |
| PT SHA-256 | 42db183006ad2a4f61dc9c22e7a61a5b 506cdacb5099004fc7c3b73b74bf5259 | cf117defe782e1ae8b355e0ed13c014f c6f1538aa2dcdbe0fb6cfa54200f7755 |
| ONNX SHA-256 | 433b16fd1e802bdf2cb0afba6bb6487a 839d94b5adc286185b93fd3953b9c296 | 5cb024bb911f9357e46c12c3d2a7e4b5 f19af20e5692013037c9235e0deca830 |
| TRT plan SHA-256 | 743ce54b4d5c7b8a36addf3dbff50fa6 93ec4a509b31b476f68efc69f1bf2d6c | c82f2658ac20d06985a647c15e551c68 1e394451cfa1c53baed64f639bcebf83 |
| 운영 package | dynamic_parts_005 | envelope_v007_fp16 |
| 입력 / 출력 | [1,3,640,640] / [1,7,8400] | [1,3,640,640] / [1,5,8400] |

변환 계보의 확인 범위 export 기록 → build_manifest → 제품 manifest → 릴리스 및 기존 Jetson 관측의 해시를 대조한 연결이다. 위 SHA-256은 두 줄을 이어 붙인 64자리이며 수치나 바이트를 변경하지 않았다.

두 TensorRT plan은 기존 코드 배포에 실제 바이너리로 포함된 모델이다. 다른 GPU·TensorRT 환경으로 옮길 때는 호환성을 확인하고 필요에 따라 원본 모델로 재빌드·재검증한다.

근거: [G8], [R03] 13쪽, [R04] 2·15쪽: 학습·변환·운영 파일의 해시 연결.

# 04  기록된 ONNX·TensorRT 변환 조건

아래 값은 기존 export 및 build 기록의 설정이다. 재현 시 실제 모델 해시와 실행 환경을 함께 확인한다.

| 변환 구분 | 기록된 조건 |
| --- | --- |
| PT → ONNX | Ultralytics YOLO.export 8.4.146, imgsz=640, batch=1, dynamic=False, half=False, nms=False, simplify=False, opset=12 |
| ONNX → TensorRT | TensorRT 10.3 Builder API, workspace 1 GiB, optimization_level=3, max_aux_streams=0, TF32=False, precision_constraints=OBEY |
| M1 정밀도 | FP16 + head FP32. build 기록에서 FP32 지정 레이어 77개 |
| M2 정밀도 | FP16 + backbone FP32. build 기록에서 FP32 지정 레이어 208개 |
| I/O | TensorRT engine 입력·출력은 float32로 검증 |
| 운영 파일 | 새 엔진을 임의로 재빌드하지 않고 현재 제품 package의 .plan을 사용 |

## 변환 기록을 대조하는 순서

1) 학습 best.pt의 SHA를 확인한다.

2) export 기록의 source PT SHA와 생성 ONNX SHA를 확인한다.

3) build_manifest에서 ONNX 입력과 생성 plan SHA, TensorRT 설정을 확인한다.

4) 제품 manifest의 model artifact SHA와 plan을 대조한다.

5) release.json과 실제 Jetson 관측 해시로 현재 운영 파일까지 연결한다.

혼합 정밀도와 실행 메모리 효율 M1은 FP16 + head FP32, M2는 FP16 + backbone FP32이며 I/O는 float32다. 이 구성의 대표 성과는 파일 크기 축소가 아니라, 동일 Jetson 비교에서 관측한 프로세스 RSS 감소다.

FP32 지정 레이어 77개·208개는 빌드 설정에 기재된 목록 수다. 실행 중 레이어별 정밀도 프로파일링 결과로 확대해서 해석하지 않는다.

근거: [R04] 2쪽: provenance/M1·M2의 export·build_manifest·manifest 기록. [R03] 13쪽.

# 05  입력 전처리 계약

TensorRT 경로는 입력의 의미가 달라지지 않도록 정적 640 letterbox 계약을 코드로 고정한다. tensorrt_preprocess.py의 계약을 어기면 INPUT_CONTRACT_MISMATCH로 실패한다.

| 항목 | 운영 계약 |
| --- | --- |
| 원본 | uint8 HWC BGR, 3채널 |
| resize | gain=min(640/H, 640/W), 선형 보간 |
| letterbox | 640×640 중앙 배치, padding value 114 |
| 채널/형태 | BGR→RGB, HWC→CHW, batch dimension 추가 |
| 정규화 | float32 또는 선언 dtype으로 변환 후 /255 |
| 메모리 | contiguous array |
| 형상 기록 | original_shape, resized_shape, gain, left/top/right/bottom padding을 ImageTransform에 보존 |

## 핵심 처리의 요약

# 입력 계약 설명용 요약 (독립 실행 스크립트 아님) gain = min(640 / height, 640 / width) padded = cv2.copyMakeBorder(..., value=(114, 114, 114)) rgb_chw = padded[:, :, ::-1].transpose(2, 0, 1)[None] tensor = np.ascontiguousarray(rgb_chw, dtype=dtype) tensor /= 255

같은 입력이라는 조건 PT와 TensorRT에서 imgsz=640이라는 설정만 같아서는 충분하지 않다. resize·padding·채널 순서·정규화까지 같은 계약을 적용해야 출력 차이를 비교할 수 있다.

근거: [G6] tensorrt_preprocess.py. [R04] 4쪽: E03 원본 1280×720의 공통 letterbox 조건.

# 06  출력 후처리와 좌표 복원

tensorrt_postprocess.py는 raw head의 출력 이름·shape·dtype·finite 여부를 검사한 뒤 confidence → class-aware NMS → 원본 좌표 복원 순서로 처리한다.

| 단계 | 검증·처리 내용 |
| --- | --- |
| 출력 계약 | manifest의 tensor 이름·shape·dtype과 실제 반환값이 정확히 일치해야 함 |
| confidence | 각 후보에서 argmax class와 best score를 선택하고 선언 threshold보다 큰 후보만 사용 |
| NMS | 같은 클래스끼리 IoU 기준으로 중복 제거, max_det 300 |
| 좌표 복원 | letterbox padding을 빼고 gain으로 나눈 뒤 원본 W×H 범위로 clip |
| 비정상 좌표 | 복원 후 면적이 0이거나 비정상 값이면 DetectorError |
| 진단 메타데이터 | raw candidate, eligible, kept, suppressed, padding/gain, confidence/NMS threshold 저장 가능 |

기준 운영 NMS IoU는 0.45다. 같은 클래스의 중복 예측을 정리하는 NMS IoU와, 정답 박스에 대한 성능을 계산하는 정답 매칭 IoU는 목적이 다른 값이다.

모델 검출과 제품 판정의 구분 M1·M2의 박스 검출은 최종 제품 판정의 입력이다. 제품 판정에는 자세 추정·정렬, 부품 자리 대응과 세 프레임 집계가 추가된다.

## Benchmark 후처리의 적용 범위

confidence 0.25의 시간·검출 건수 비교에는 두 백엔드에 같은 운영 조건을 적용했다. mAP용 confidence 0.001에서는 면적 0 후보를 보존하는 평가 전용 연결을 사용했으므로, 이를 운영 후처리와 완전히 같은 경로라고 표시하지 않는다.

근거: [G6] tensorrt_postprocess.py. [R04] 8·12쪽: confidence/NMS/정답 IoU와 평가 전용 보완의 구분.

# 07  Native TensorRT 실행 경로

NativeTensorRTExecutor는 engine의 I/O를 로드할 때 이름·개수·shape·dtype·TensorIOMode·DEVICE 위치·LINEAR format을 검증한다. 동적/잘못된 차원 또는 예상하지 않은 I/O는 실행 전에 거부한다.

| 순서 | 실행 내용 |
| --- | --- |
| 1. Host 준비 | contiguous 입력을 pinned host buffer에 복사 |
| 2. H2D | CUDA non-default stream에서 device input으로 비동기 복사 |
| 3. enqueue | context.execute_async_v3(stream_handle=...) 실행 |
| 4. synchronize | GPU 작업 완료를 동기화하고 완료 시점을 기록 |
| 5. D2H | output device → host 비동기 복사 후 다시 동기화 |
| 6. 후처리 | NumPy output을 복사해 TensorRTDetector/postprocess로 전달 |
| 7. 메타데이터 | engine SHA, TensorRT version, I/O, execute_count, last_timing을 JSON 가능 구조로 제공 |

## 실행과 출력 전송의 완료 확인

# NativeTensorRTExecutor 실행 순서 요약 execute_async_v3(stream_handle=self.stream) _synchronize() copy_async(output_host, output_device, ..., D2H) _synchronize() return {output_name: output_array.copy()}

코드의 last_timing은 host 관측 구간이며 순수 GPU kernel time이라고 명시하지 않는다. Benchmark도 별도 GPU kernel 단독시간을 측정하지 않았다.

실행 결과의 식별 engine SHA, TensorRT 버전, I/O 계약, 실행 횟수와 timing 메타데이터를 함께 남길 수 있다. 파일이 존재한다는 확인과 실제 추론이 완료됐다는 확인을 분리한다.

근거: [G6] tensorrt_native.py. [R04] 4쪽: GPU 실행 및 CPU 출력 완료를 포함한 측정 구간.

# 08  M2 → Pose → M1 → 3프레임 판정

engine_inspector.py는 두 검출기를 독립적으로 호출하는 수준을 넘어서, 엔진 전체 검출을 부품 검출의 좌표계 정렬에 사용한다.

| 처리 단계 | 실제 코드의 역할 |
| --- | --- |
| M2 envelope | 현재 frame에서 product_envelope 검출 |
| pose | 유효한 product가 1개일 때 EnginePoseEstimator로 자세 추정 |
| rectify | pose가 reliable이면 canonical image로 변환 |
| M1 parts | canonical frame에서 필수 부품 검출 |
| restore | 부품 검출 좌표를 pose matrix로 원본 camera 좌표에 복원 |
| slot decision | 엔진 전체·부품 detections를 inspect_frame에 전달하여 자리 상태 판단 |
| 3-frame aggregate | 세 프레임의 자리별 상태가 일치하는지 확인해 PASS/FAIL/REVIEW/ERROR 확정 |

engine_inspector는 product_detection_ms, pose_ms, rectification_ms, part_detection_ms, slot_decision_ms와 engine_processing_ms를 단계별 진단값으로 남길 수 있다.

## 최종판정 저장과 PLC 게시의 연결

| 구간 | 확인·처리 |
| --- | --- |
| 기본 결과 | _commit_and_publish()에서 같은 요청의 완료 기록과 storage_success를 확인한다. |
| 통합 최종 저장 | OPENER_CYCLIC 경로의 submit_final()로 저장을 요청한다. |
| 저장 완료 대기 | _poll_final_commit()에서 완료 응답과 요청 문맥을 검사한다. |
| PLC 게시 | 확인된 결과만 _publish_committed()로 게시한다. Result 이후 Done 순서의 전달과 연결된다. |

검사 파이프라인의 의미 최종 PASS/FAIL은 YOLO 단독 호출의 결과가 아니다. 자세 정렬·부품 자리 대응·3프레임 확정 및 결과 저장을 거쳐 장치 전달로 연결한다.

근거: [G7, G9], [R05] 3·7쪽, [R06] 5쪽: 기본 판정과 통합 결과 저장·게시 경로.

# 09  현재 운영본 설치·기동 절차

다른 Jetson에는 개발 소스를 재조합하지 않고 portable/operating_runtime.tar.gz와 고정 release를 기준으로 설치하도록 문서화돼 있다. 기존 setup.sh/install.py의 CORE MOCK 경로와 구분한다.

아래는 신규 장치 설치의 순서와 대표 명령이다. 전체 옵션·경로·환경 준비는 [G2] 설치 안내를 따르며, 기존 운영 장치에 그대로 덮어쓰는 명령 목록이 아니다.

| 단계 | 대표 명령 / 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 1. 설치 입력 검증 | python3.10 -B -X utf8 jetson/install_operating.py --verify |
| 2. 새 장치 폴더 준비 | install_operating.py --prepare --camera <by-id> --station-id <id> |
| 3. Python 환경 | python3.10 -m venv --system-site-packages ~/oned_device_bench/envs/app_v1 |
| 4. 운영 점검 | check_operating.py standalone_service.py --check-only check_operating.py --gpu-smoke |
| 5. 기준 등록 | launch_live.py로 STOP 상태에서 기준 엔진과 검사 영역 등록 |
| 6. PLC 활성화 전 확인 | --enable-plc --confirm-stopped --confirm-camera-setup --confirm-plc-contract |
| 7. systemd | engine-inspector.service 등록 후 enable --now, status/journal 확인 |
| 8. 현장 인수 확인 | 정상·알려진 결품으로 원본 3장, 판정·저장, Result/Done, LED·컨베이어 재이송을 확인 |

장치 영향과 인수시험을 분리 서비스 등록·기동·PLC 활성화는 실제 장치에 영향을 주는 단계다. 설비 정지 상태와 현장 설정을 확인한 뒤 수행한다. 파일 검증이나 GPU smoke 성공만으로 실물 인수시험까지 완료됐다고 보지는 않는다.

현장 구성은 푸셔 없는 라인이다. 정상·NG에 따른 결과 표시와 운전 조건에서의 재이송을 확인하며, 푸셔를 이용한 자동 분류·배출 기능으로 설명하지 않는다.

근거: [G2, G3], [R05] 8쪽: 설치 절차, 저장 PLC 로직 및 운영자 관찰.

# 10  최적화 결과와 운영 적용 확인

같은 Jetson에서 E03 72장으로 원본 PT FP32와 운영 TensorRT를 비교했다. 아래 원본 수치의 화살표는 PT → TensorRT다.

| 항목 | M1 부품 검출 | M2 엔진 전체 검출 |
| --- | --- | --- |
| 평균 지연시간 | 29.313 → 29.022 ms | 29.480 → 30.266 ms |
| 처리량 | 34.06 → 34.41 image/s | 33.87 → 33.00 image/s |
| 프로세스 RSS 관측 최대 | 1,250.5 → 636.9 MiB (약 49.1% 감소) | 1,263.8 → 649.7 MiB (약 48.6% 감소) |
| 고정 조건 TP/FP/FN | PT·TRT 모두 192/0/0 | PT·TRT 모두 72/0/0 |
| mAP50-95 | 0.639911 → 0.640873 | 0.836717 → 0.836629 |

대표 성과: 실행 프로세스 메모리 절감 프로세스 RSS 관측 최대는 M1 약 49.1%, M2 약 48.6% 감소했다. 이는 라이브러리·입력까지 포함한 프로세스 RSS이며 GPU 전용 메모리나 모델 파일 크기의 감소율은 아니다.

평균 지연시간은 M1 약 1.0% 감소, M2 약 2.7% 증가했다. 두 모델 모두 약 30ms의 개별 처리시간을 기록했으며, 이번 비교에서는 큰 가속보다 메모리 절감 효과가 뚜렷했다.

## 반복 조건과 결과 해석

| 구분 | 조건 |
| --- | --- |
| 본 측정 횟수 | 4개 조건 × 3회 독립 실행 × 72장 × 5회 순환 = 4,320개 지연시간 기록 |
| 시간 포함 범위 | 메모리의 원본 → 전처리 → GPU 실행·CPU 출력 완료 → 후처리. 디스크 읽기·디코딩·예열 등 제외 |
| 고정 검출 건수 | confidence 0.25, NMS IoU 0.45, 정답 매칭 IoU 0.50 |
| mAP 비교 | confidence 0.001의 별도 평가 연결. E03 개발 검증이며 독립 최종시험·제품 판정 성능과 구분 |

근거: [R04] 4–8·12쪽: 반복 측정 조건, 원본 비교 수치 및 평가 전용 연결.

# 11  구현 강점과 적용 범위

| 구현 요소 | 평가자가 확인할 수 있는 강점 |
| --- | --- |
| 모델 계보 | 학습 checkpoint부터 ONNX, TensorRT, 제품 package, 장치 release까지 SHA-256 연결 |
| 명시적 backend | manifest 계약에 따라 adapter를 선택하고 silent fallback 금지 |
| 고정 입출력 계약 | 전처리·출력 shape/dtype·NMS·좌표 복원 조건을 코드로 검사 |
| 단일 운영 supervisor | systemd 서비스 하나가 카메라·추론·PLC child·웹을 감독 |
| 복합 검사 파이프라인 | M2 엔진 검출과 자세 정렬 후 M1 부품 검출, 3프레임 일관성으로 기본 판정 |
| 저장·게시 연결 | 동일 요청의 기본·통합 결과 저장 완료를 확인한 뒤 PLC로 전달 |
| 재현·운영 분리 | portable 설치, check-only, GPU smoke, 현장 기준 등록, PLC 활성화를 단계적으로 분리 |
| 정량 검증 | 동일 Jetson Benchmark와 실물 7건 통합시험·DB 조회 증빙을 별도 보존 |

## 기존 시험본과 후속 운영본

실물 7회 시험은 4c4b935f8ab0404a 실행본에서 수행했다. 이후 32c484ac6aeb07f1은 두 UI 파일의 변경 범위를 별도로 확인한 운영본이다. 같은 모델 계보를 사용한다는 설명과, 후속 버전에서 실물시험을 다시 했다는 설명은 구분한다.

## 적용 범위와 후속 검증

E03 72장은 개발 검증 자료다. 독립 최종시험과 다양한 현장 조건 검증은 별도 범위다.

모델별 단독 처리시간·RSS와 전체 검사·PLC 응답시간은 다른 지표다. TensorRT가 모든 조건에서 더 빠르다는 결과는 아니다.

신규 장치의 카메라·PLC·기준 등록과 실물 인수시험이 필요하며, 다른 GPU·TensorRT 환경은 호환성 및 재빌드 필요성을 확인한다.

근거: [G2–G9], [R04] 13–14쪽, [R05] 12–13쪽: 구현 범위와 운영·시험 버전 연결.

# 부록 A  실행·변환 소스 찾아보기

코드·학습 소스 저장소와 문서·증빙 저장소를 분리한다. 아래 소스 링크는 평가에 사용한 기존 코드 커밋으로 고정되어 있으며, 현재 브랜치 HEAD나 장치 배포 ID를 뜻하지 않는다.

Engine_Assembly_Defect_Inspector · 평가 근거 코드

cfaa372eece0cd6a7dc659cc316c256fb4b6af76

| ID | 소스 링크 | 확인할 내용 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 기준 소스 스냅샷 | 평가 코드의 기준 커밋 |
| G2 | jetson/INSTALL_OPERATING_KO.md | portable 설치·환경·GPU smoke·현장 설정 |
| G3 | jetson/INTEGRATED_RUNTIME.md | systemd·OpENer·런타임·Journal 구조 |
| G4 | jetson/standalone_service.py | 설정·장치 계약 검증 및 런타임 구성 |
| G5 | jetson/src/vision/ detector_factory.py | 명시적인 backend 선택과 자동 대체 금지 |
| G6-a | jetson/src/vision/ tensorrt_native.py | native 실행·CUDA 버퍼·동기화 |
| G6-b | jetson/src/vision/ tensorrt_preprocess.py | 입력·letterbox·채널·정규화 계약 |
| G6-c | jetson/src/vision/ tensorrt_postprocess.py | 출력·NMS·좌표 복원 계약 |
| G7 | jetson/src/vision/ engine_inspector.py | M2·Pose·Rectify·M1·자리 대응 |
| G8 | jetson/products/README.md | 운영 모델·manifest·환경 의존성 |
| G9 | jetson/src/runtime/standalone.py | 기본·통합 저장 완료 확인 및 PLC 게시 |

## 각 모델의 제품 manifest

M1 · dynamic_parts_005/manifest.json

M2 · envelope_v007_fp16/manifest.json

G6은 G6-a·b·c를 함께 가리킨다. 화면에 나뉘어 보이는 소스 경로는 링크를 통해 전체 경로로 확인할 수 있다.

# 부록 B  세부 보고서와 근거 연결

문서·증빙 저장소: Engine_Assembly_Runtime_Review. 아래 링크는 기존에 확보한 보고서 버전의 보존 스냅샷을 가리킨다. 보고서별 세부 근거 위치를 함께 제시한다.

Engine_Assembly_Runtime_Review · 산출물 안내

| ID | 보고서 링크 | 연결할 근거 |
| --- | --- | --- |
| R03 | 모델 평가서 v1.1 | 학습·개발 검증, PT→ONNX→TRT 연결, 혼합 정밀도 13–14쪽 |
| R04 | Benchmark 보고서 v1.1 | 동일 Jetson의 속도·메모리·검출 성능, 평가 연결 조건 2–8·12–15쪽 |
| R05 | 통합 테스트 결과서 v1.0 | 기본·참고·통합 저장, PLC 응답, 7회 시험과 후속 UI 운영본 3·7–8·11–13쪽 |
| R06 | DB 구조·조회 방식 v1.0 | 같은 요청의 저장 완료 확인 후 게시하는 코드와 이벤트 순서 5·7·12–14쪽 |

## 원문 자료를 찾는 기준

| 자료 종류 | 기존 자료의 연결 위치 |
| --- | --- |
| 변환·모델 계보 | 모델 평가서 부록 A·D 및 Benchmark 보고서 부록 A·B. export·build_manifest·제품 manifest와 모델 해시를 대조한다. |
| 실물·저장·PLC 기록 | 통합 테스트 결과서 부록 C 및 DB 설명서 부록. inspection_id로 원본·기본 결과·통합 결과·완료 이벤트를 연결한다. |
| 설치 전체 절차 | 부록 A의 G2 설치 안내를 우선 사용한다. 본문의 대표 명령만으로 신규 장치 설정을 생략하지 않는다. |

## 문서 개정 범위

v1.1은 기존 v1.0의 처리 흐름 그림, 저장·PLC 연결 설명, 평균 지연시간 표현, 표·한글 가독성과 근거 링크를 정리한 문서 개정이다. 학습·측정 수치와 모델 해시는 보존했다.

문서 작성 과정에서 운영 장치 접속, 서비스 재시작, PLC 운전, 새 추론·모델 변환·현장시험은 수행하지 않았다. 기존 evidence 파일도 재생성하거나 재압축하지 않았다.

코드 기준: cfaa372eece0cd6a7dc659cc316c256fb4b6af76
보고서 링크의 보존 기준: 3c8273052e629a356e322419d692db0cc00ff156