온디바이스 AI 기반 산업용 소프트웨어 개발 1기

엔진 모형 조립 검사
프로젝트 기획안

계획 목표 · 구현 성과 · 근거 연결

평가 제출용  |  자료 기준 2026.10.20  |  문서 v1.1

프로젝트 목표 필수 부품의 존재·결품을 현장에서 판정하고, 검사에 사용한 영상과 결과를 PLC 응답·장치 동작·SQLite 이력 조회까지 연결하는 소형 온디바이스 비전 검사 시스템을 구현한다.

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 온디바이스 AI 기반 엔진 모형 조립 검사 시스템 |
| 팀장 / 팀 구성 | 이승훈 / 이승훈·이규헌·주현규 3인 |
| 현장 구성 | PLC, 컨베이어, 포토센서, LED, USB 카메라, Jetson Orin Nano, SQLite·웹 조회 |
| 검사 대상 | 회색 파이프 2자리, 배기 부품 1개, 문양 부품 1개 |
| 최종 판정 범위 | 필수 부품 존재·결품. 오조립 분류는 참고 정보로 분리하며 최종 PASS/FAIL에 반영하지 않는다. |

# 2. 계획 당시 역할 분담

| 담당 | 2026.09.11 계획서에 기록된 역할 |
| --- | --- |
| 이승훈 Vision·AI | 검사 대상·라벨 기준 정의, 모델 학습·평가, 검사 규칙 구현, ONNX/TensorRT 최적화 |
| 이규헌 Edge·Automation | Jetson·카메라 구성, 가상·실제 PLC 통신, 검사 요청·결과 연결, 컨베이어 이송·정지·복구 연동 |
| 주현규 Data·QA·UI | 촬영·라벨 검수와 데이터 분할, 원본·판정·이벤트 DB 저장, 검사 화면·이력 조회, 시험·자료 정리 |

역할표는 계획 원문에 기록된 분담을 보존한 것이다. 실제 개인별 코드 기여율이나 수행량을 새로 산정한 표는 아니다. [P0]

내용 근거: [P0] 초기 계획, [R01] 문제정의서, [R05] 통합 테스트, [R07] Jetson 실행·변환 절차서. 자료 식별표는 4쪽에 제시한다.

# 3. 추진 범위와 개발 흐름

요구 정의에서 데이터·모델·엣지 실행·설비 연동으로 이어지는 개발 범위를 구성하고, 각 단계의 결과를 별도 자료로 연결했다.

| 단계 | 수행 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 요구·검사 정의 | 사용자, 입력·출력, 필수 부품 기준과 성공 기준을 정의했다. | [P0, R01] |
| 데이터 구축 | 실물 촬영·라벨 작성 및 검토·분할·품질 점검을 수행했다. M1·M2는 원본을 공유하고 라벨을 분리했다. | [R02] |
| 모델 학습·평가 | YOLO11n 기반 부품 검출 M1과 엔진 전체 검출 M2를 학습하고, 지표와 실제 오류 사례를 분석했다. | [R03] |
| 엣지 변환·배포 | PT → ONNX → TensorRT → 운영 패키지의 파일 해시를 연결하고 Jetson 실행 경로를 구성했다. | [R03, R07] |
| 동일 장치 성능 비교 | 같은 Jetson·E03 입력에서 PT와 TensorRT의 처리량, 지연시간, 메모리 및 검출 성능을 비교했다. | [R04] |
| 실제 라인 통합 | PLC 요청, 새 영상, 기본·통합 판정 저장, Result/Done과 LED·컨베이어의 현장 동작을 연결했다. | [R05, R06] |
| 기록·조회·문서화 | 원본·사유·모델·설정·이벤트를 같은 검사 ID로 저장하고, 웹 조회와 세부·종합 보고서로 연결했다. | [R06, R09, R10] |

# 4. 시스템 설계 원칙

| 원칙 | 적용 내용 |
| --- | --- |
| 현장 독립 실행 | 촬영·추론·판정·저장은 Jetson에서 수행하고 노트북·브라우저는 개발 및 조회 역할로 분리한다. |
| 검출과 제품 판정 분리 | M2 엔진 영역 검출·자세 정렬 후 M1 부품 검출과 자리 대응을 수행한다. 검출 mAP와 제품 PASS/FAIL은 별도 지표다. |
| 새 영상·3프레임 확인 | 검사 요청에 속한 새 유효 원본 3장을 확보하고, 프레임별 자리 상태의 일관성으로 최종 결론을 확정한다. |
| 저장 확인 후 PLC 전달 | 기본 결과·원본과 통합 최종판정을 저장한다. 같은 요청의 저장 완료를 확인한 뒤 Result, Done 순서로 전달한다. |
| 기록·버전 추적 | inspection ID로 원본·결품 사유·이벤트를 연결하고, 모델·설정·운영 릴리스의 식별 정보를 보존한다. |

판정 정책: PASS·FAIL과 판단 보류 REVIEW·시스템 오류 ERROR를 구분한다. 오조립 참고 분석의 REVIEW는 기본 결품 판정과 별도로 기록한다. [R01, R05, R06, R07]

# 5. 계획 목표 대비 달성 결과

계획의 주요 기능을 실제 구현 결과와 연결했다. 표의 달성 표시는 아래에 명시된 데이터·장치·시험 범위를 기준으로 한다.

| 계획 목표 | 확인된 구현·검증 결과 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 기반 부품 검사 | M1 부품 검출·M2 엔진 전체 검출과 새 원본 3프레임 기반 판정 | 구현·검증 |
| Jetson 실행 | 기준 운영본 32c4, native TensorRT 실행 경로 및 systemd 단일 통합 서비스 | 구현·검증 |
| PLC·설비 연계 | 실물 7건의 Result/Done·주기 완료 기록, LED·컨베이어 동작 운영자 관찰 | 시험 범위 검증 |
| DB 저장·조회 | 7건 COMPLETE, 원본 21장·표시 7장 보존, 같은 ID의 상세·검색 조회 14회 일치 | 구현·검증 |
| 경량화·성능 비교 | 동일 Jetson 12회 실행·4,320개 지연 기록. TensorRT 프로세스 RSS 관측 최대 약 49% 감소 | 비교 검증 |
| 오조립 최종 판정 | 참고 분류 모델·표시는 보유하되 최종 PASS/FAIL에서 분리 | 범위 조정 |
| 푸셔 자동 분류·배출 | 현재 PLC·설비는 푸셔 없는 이송·검사 구성 | 범위 제외 |

# 6. 주요 성과 지표

| 지표 | 확인 결과 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | 고유 원본 216장. M1·M2 각각 학습 144장 / E03 개발 검증 72장 | [R02] |
| 모델 개발 검증 | M1 mAP50 0.995 / mAP50–95 0.66473 M2 mAP50 0.995 / mAP50–95 0.88427 | [R03] |
| Jetson Benchmark | 4개 조건 × 3회 독립 실행 × 72장 × 5회 순환 = 총 4,320개 지연시간 기록 | [R04] |
| 메모리 효율 | TensorRT 프로세스 RSS 관측 최대 감소율: M1 약 49.1%, M2 약 48.6% | [R04] |
| 실물 통합시험 | 정상 4건 PASS + 오른쪽 파이프 결품 3건 FAIL. 사전 계획과 7/7 일치, 7/7 저장·통신 완료 | [R05] |
| 이력 추적 | 원본 21장 + 표시 7장, 동일 ID 상세·검색 14/14 일치 | [R05, R06] |

해석 범위: 모델 지표는 Windows PT의 E03 개발 검증, 메모리는 동일 Jetson 비교의 프로세스 RSS 관측값이다. 7/7은 실제 반복시험의 계획 대비 판정 일치이며 전체 라인의 일반 정확도나 장시간 신뢰성 추정치가 아니다. 결품 3건의 FAIL은 의도한 결품 검출 성과다. [R03–R05]

# 7. 위험 관리와 적용한 대응

| 위험 | 대응 및 확인 결과 |
| --- | --- |
| 데이터 분할·출처 혼동 | 이미지 ID·촬영 그룹·SHA로 출처를 관리했다. train/val 동일 이미지 SHA 교집합 0을 확인했다. [R02] |
| 카메라·환경 불안정 | 새 프레임·준비 신호·오류 코드를 구분해 기록하고, Benchmark 후 USB 재연결·서비스 복귀 관측을 보존했다. [R04] |
| 검출·제품·장치 결과 혼동 | 개발 검증, 제품 판정, PLC 송신·요청 해제, 실물 동작 관찰을 서로 다른 근거로 구분했다. [R03–R06] |
| 버전 불일치·근거 누락 | 모델·설정·릴리스 해시와 검사 ID로 원본·판정·DB·통신 기록을 연결했다. [R05–R07] |

# 8. 운영 기준과 검증 범위

실물 7건은 engine-integrated-4c4b935f8ab0404a에서 수행됐다. 후속 UI 운영본은 engine-integrated-32c484ac6aeb07f1이며, 시험본과 UI 변경 범위를 구분한다. 최종 판정은 필수 부품 존재·결품이고, 실제 반복시험의 대상은 정상과 오른쪽 파이프 결품이다. [R05, R07]

# 9. 제출 산출물과 근거 연결

| ID | 참조 문서 / 자료 기준 | 확인할 내용 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 프로젝트계획서_팀_이승훈_최신화_사람중심.md 2026.09.11 계획 원문 | 초기 목표·역할 분담 |
| R01 | 01 문제정의서 · v1.1 | 현장 문제·입출력·성공 기준 |
| R02 | 02 데이터셋 설명서 · v1.2 | 전체 데이터·라벨·분할·검토 |
| R03 | 03 모델 평가서 · v1.1 | 학습·검출 지표·오류 분석 |
| R04 | 04 최적화 전후 Benchmark 보고서 · v1.1 | 동일 Jetson 성능 비교 |
| R05 | 05 통합 테스트 결과서 · v1.0 | 실물 7건·PLC·장치 관찰 |
| R06 | 06 DB 구조·조회 방식 설명서 · v1.0 | 저장 구조·동일 ID 재조회 |
| R07 | 07 Jetson 실행·ONNX/TensorRT 절차서 · v1.1 | 실행·변환·저장 후 PLC 전달 |
| R09 | 09 GitHub README · v1.0 | 프로젝트 개요·소스 탐색 |
| R10 | 10 최종 결과보고서 · v1.1 | 전체 구현·성과의 종합 설명 |

문서 버전은 본 기획안 작성에 사용한 자료 기준이다. 평가 근거 소스 커밋은 cfaa372eece0cd6a7dc659cc316c256fb4b6af76이다.

실행·학습 코드: Engine_Assembly_Defect_Inspector

제출 문서·기존 증빙: Engine_Assembly_Runtime_Review

# 10. 프로젝트 가치

데이터 수집·라벨·학습에서 Jetson TensorRT 실행, PLC 응답과 실물 장치 관찰, SQLite 이력 조회까지 연결했다. 모델·설정·검사 ID를 보존하여 구현 결과와 판정 근거를 추적할 수 있게 한 것이 본 프로젝트의 핵심 성과다. [R02–R07, R10]